广州市文物保护工程检查管理办法

第一条 为加强文物保护工程项目管理和质量监督，规范文物保护工程施工检查，根据《中华人民共和国文物保护法》及其实施条例、《广东省实施中华人民共和国文物保护法办法》、《广州市文物保护规定》、《文物保护工程管理办法》及相关法律法规，参考《全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法（试行）》，制定本办法。

第二条 本办法适用于广州市行政区域内各级文物保护单位、尚未核定为文物保护单位的不可移动文物的修缮、保护性设施建设、迁移等文物保护工程施工过程中的检查工作（以下简称“工程检查”）。

第三条 市、区文物行政部门为本辖区内文物保护工程的工程检查部门。市文物行政部门负责组织实施市级及以上文物保护单位的工程检查。区文物行政部门负责组织实施本区文物保护单位、尚未核定为文物保护单位的不可移动文物的工程检查，配合市文物行政部门开展市级及以上文物保护单位的工程检查。

第四条 工程检查内容主要包括工程程序管理情况、工程效果和质量、工程资料、工地安全等4项一级指标、16项二级指标、30项三级指标（详见《广州市文物保护工程检查分项评定表》）。

第五条 工程检查部门可委托、组织专业机构开展工程检查工作，或直接组织专家开展工程检查工作。

参与工程检查的专家应不少于3名（单数）。检查专家的选取，应符合《广州市文物保护项目专家组成人员选取办法》的相关规定。参与工程检查的专业机构和专家应具备相应的技术水平和专业能力，并遵守回避制度。

第六条 工程检查应当遵循以下工作程序：

（一）工程检查部门确定检查项目和检查组人员。

（二）工程检查部门制定检查计划。

（三）现场查验。检查组查看工程现场，业主、勘察设计、施工、监理单位有关负责人提供相关资料并接受质询。

（四）召开检查工作会议。检查组听取业主、勘察设计、施工、监理单位工程情况汇报；检查工程档案资料，开展工程技术、程序的合规性核查。

（五）评议并反馈意见。

1、检查组专家根据现场检查情况，分别对每一项三级指标，做出评定等次，最后汇总形成合格、基本合格或不合格的“检查结论”，现场反馈给业主、勘察设计、施工、监理单位。

2、检查组填写《广州市文物保护工程检查基本信息表》、《广州市文物保护工程检查分项评定表》、《广州市文物保护工程检查意见汇总表》，并由检查组成员签名。

（六）检查组如在工程检查过程中发现存在严重质量问题，应要求立即停工，并由业主单位及时组织整改。整改完成并复检合格后才可以继续实施后续文物保护工程。

第七条 委托、组织专业机构开展工程检查的，受委托单位应在检查工作结束后10个工作日内向工程检查部门提交检查报告。检查报告应说明检查时间、组成人员、检查过程、工程情况等内容，重点说明检查中发现的问题和整改建议等，并附相关检查表格。

工程检查部门应根据检查结论，在检查结束或收到检查报告后20个工作日内，向被检查单位书面反馈检查结论和整改要求，并向社会公布。

第八条  检查结论为“合格”的，由业主单位组织设计、施工、监理单位，按照检查组现场提出的意见，对工程后续施工内容进行修正、优化。

检查结论为“基本合格”的，由业主单位组织设计、施工、监理单位，按照检查组意见，制定整改措施，报工程检查部门备查，并由工程检查部门确定是否开展复检。

检查结论为“不合格”的，由业主单位组织设计、施工、监理单位，对照检查组分项评定意见，制定详细整改措施，报工程检查部门审查，并由工程检查部门确定复检时间。

第九条  工程检查和整改的文件资料，应纳入工程档案，并作为竣工验收工作的重要依据。

- 本办法第二条涉及的每一项文物保护工程，在施工过程中，至少检查一次。连续两次检查结论为“不合格”的，检查结论上报省文物行政部门，作为对文物保护工程资质单位进行年审的重要依据。

第十一条 各区文物行政部门应将文物保护工程开展情况纳入日常巡查，并定期向市文物行政部门报告本区文物保护工程开展和检查情况。

市文物部门应定期汇总、及时公开全市的文物保护工程开展和检查情况。编写本市年度检查工作总结报告，并按省文物行政部门的要求上报。

- 检查组成员存在违反检查程序、弄虚作假、徇私舞弊等行为的，由工程检查部门依法追究相关人员责任。

第十二条 工程检查工作所需经费，应列入市、区文物行政部门年度预算。

第十三条 本办法由广州市文物局负责解释，自印发之日起施行。

附表1：

广州市文物保护工程检查基本信息表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |  | 勘察设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 开工时间 | 年月日 |  | 合同金额（施工+监理） |  |  | 万元 |
| 拟完工时间 | 年月 |  | 已支付工程款 |  |  | 万元 |
| 工程进度简况 |  |  |  |  |  |  |
| 工程检查部门 |  |  |  |  |  |  |
| 工程检查人员 | 姓名 | 单位 |  | 职务 | 联系电话 |  |
| 检查时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

附表2：

文物保护工程资料检查表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查对象 | 检查内容 | 齐全/不齐全 |
|  | 业主单位 | 工程开工许可（备案） | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 方案批复文件 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 设计方案文本 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 施工预算书（经费批复文件） | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 勘察设计、施工、监理合同 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 中标通知书（招投标文件） | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 业主会议纪要 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  | 施工单位 | 施工组织设计 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 施工日志 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 图纸会审记录 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 技术交底记录 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 设计变更记录 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 施工单位及人员资质检查、安全培训记录 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 施工洽商文件 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 分项、分部工程互检资料 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 材料产品、设备合格证明、进场检测报告 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 施工工序资料 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 工程相关实验报告 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 工程停工、复工记录 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 隐蔽工程签证、验收记录 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 工地例会记录 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 分项、分阶段验收记录 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 工程整顿、事故处理、会商、申请等相关文件 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  | 监理单位 | 监理计划 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 监理大纲（监理规划） | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 监理日志 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 监理月报 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 材料见证取样记录 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 旁站记录 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  | 工程检查及整改资料 | 齐全 □ 不齐全□ |
|  |  |  | 齐全 □ 不齐全□ |
| 核查意见 |  | 核查人： 时间： |  |

附表3：

广州市文物保护工程检查分项评定表

（本表由检查组专家单独填写）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释与等次评定指引 |  | 评定等次 | 检查意见或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1工程程序管理情况 | 1.1申报审批 | 1.1.1工程方案论证和审批的规范性 | 是否按程序呈报，并依法通过审批。如未获准，属擅自开工，直接给出检查结论为“不合格”。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  |  | 1.1.2审批意见的落实情况 | 是否按照方案审批要求进行完善，是否按照最终审批意见核准。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  |  | 1.1.3重大技术变更手续的规范性 | 是否存在重大技术变更。如无，此项直接评定为合格。如有，是否履行相关报批手续，是否获得批准，如未获准，属擅自进行重大设计变更，直接给出检查结论为“不合格”。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  | 1.2项目委托与合同签订 | 1.2.1勘察设计委托与合同签订 | 是否按照规定履行委托程序和签订合同。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  |  | 1.2.2施工、监理委托与合同签订 | 是否按照规定履行委托程序和签订合同，是否存在违反公开招投标要求的情形，相关单位资质是否符合要求，是否存在分包、转包和挂靠资质承担项目等问题。如存在违反公开招投标要求的情形，直接给出检查结论为“不合格”。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  | 1.3技术交底 | 1.3.1技术交底等技术服务情况 | 是否进行技术交底。设计交底、图纸会审、技术洽商、设计变更等是否规范、及时，业主、设计、施工、监理人员衔接是否到位。设计交底、图纸会审、设计变更是否有记录台账。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  | 1.4工程组织管理 | 1.4.1工程开工许可（备案） | 是否按规定办理开工许可（备案）手续。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  |  | 1.4.2施工组织设计 | 是否按照要求编制施工组织设计。施工组织设计是否具有针对性和可操作性。施工组织设计是否实行动态管理和及时根据工程进展情况调整。是否严格执行施工组织设计要求。如未编制施工组织设计或其与设计文件存在较大出入，直接给出检查结论为“不合格”。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  |  | 1.4.3文物防护措施 | 施工期间文物防护措施的落实情况和效果。重要文物构件及附属文物的防护措施是否到位。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  |  | 1.4.4施工现场管理 | 施工现场管理措施是否到位。施工现场材料堆放、制度标牌设置等现场管理及文明施工情况是否符合要求。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  |  | 1.4.5监理工作 | 是否编制监理大纲，大纲是否科学、规范、符合工程实际需要。对重点部位、关键工序是否执行旁站监理。是否对见证取样及进场材料、构件等进行审查。是否参与分部分项质量签认。是否参与隐蔽工程监理及阶段性验收。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  | 1.5项目单位及人员资格 | 1.5.1项目单位和人员资格审查 | 业主、施工、监理单位，是否与招投标文件（或项目合同）中相一致。施工、监理单位委派的项目主要负责人，其个人资质、工程经验是否符合相关规定。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  | 1.6人员到位和岗前培训情况 | 1.6.1人员到位到岗情况 | 施工、监理人员是否到位，是否认真履职。施工、监理主要负责人到岗情况及台账。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  |  | 1.6.2岗前培训情况 | 是否进行岗前培训，是否针对工程特点设置培训内容，是否有培训记录。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  | 1.7隐蔽工程开展情况 | 1.7.1隐蔽工程检查、实施及验收情况 | 是否进行隐蔽工程核查。是否组织隐蔽工程验收。业主、设计、监理单位是否出具验收意见。验收结论是否合格。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  | 1.8以往工程检查情况 | 1.8.1以往开展工程检查情况及后续整改情况 | 在此之前，是否开展过检查。如无，此项直接评定为合格。如有，以往检查结论如何，后续有没有整改，整改效果如何。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
| 2工程质量和效果 | 2.1工程质量 | 2.2.1施工技术、工艺、做法符合质量要求情况 | 参照材料、设备、构件的质量保证文件，材料与工艺的相关试验，分部、分项工程质量验收记录，隐蔽工程验收记录，工程监理相关记录予以评价。在检查过程中，如发现工程质量严重偏离设计初衷或明显违反文物保护原则，直接给出检查结论为“不合格”。 |  | 合格□ 基本合格□ 不合格□ |  |
|  |  | 2.2.2施工材料和构件检验检测情况 |  |  | 合格□ 基本合格□ 不合格□ |  |
|  |  | 2.2.3工程各分部分项及重点工序的质量评定情况 |  |  | 合格□ 基本合格□ 不合格□ |  |
|  |  | 2.2.4隐蔽工程质量情况 |  |  | 合格□ 基本合格□ 不合格□ |  |
|  | 2.2工程效果 | 2.1.1技术方案落实情况 | 是否按照批复文件进行方案修改。是否按照批复意见组织施工。设计变更和补充设计的合理性如何。设计变更和补充设计是否符合文物保护的需要。 |  | 合格□ 基本合格□ 不合格□ |  |
|  |  | 2.1.2文物保护基本原则遵守情况 | 是否符合“不改变文物原状”和最小干预的原则。 |  | 合格□ 基本合格□ 不合格□ |  |
|  |  | 2.1.3传统工艺使用和新技术、新材料论证试验情况 | 传统工艺、做法是否得到了良好的施行。如需采用新技术、新材料，是否进行前期论证试验，实际效果是否符合文物保护的要求。 |  | 合格□ 基本合格□ 不合格□ |  |
|  |  | 2.1.4外部观感和实施效果评价 | 方案实施后，能否达到预期效果，保护措施的有效性和科学性如何。外部观感如何。 |  | 合格□ 基本合格□ 不合格□ |  |
| 3工程资料 | 3.1业主单位 | 3.1.1业主单位各项资料收集、整理情况 | 是否开展资料收集、整理工作。资料是否齐备、符合规范。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  | 3.2施工单位 | 3.2.1施工单位各项资料收集、整理情况 | 是否开展资料收集、整理工作。资料是否全面、齐备、符合规范。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  | 3.3监理单位 | 3.3.1监理单位各项资料收集、整理情况 | 是否开展资料收集、整理工作。资料是否完整、符合规范。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
| 4工地安全 | 4.1安全规范执行 | 4.1.1安全规范执行情况 | 文物及安全教育的落实情况和效果。施工单位是否制定安全制度，是否开展日常安全巡查。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  | 4.2安全防护设备配置 | 4.2.1安全防护设施配置情况 | 是否有必要的安全防护设备。设备是否得到及时保养维护。设备运行状态是否良好。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
|  | 4.3文物及人员安全 | 4.3.1文物及人员安全防范措施 | 工地有无重大安全问题，如出现重大安全事故，直接给出检查结论为“不合格”。 用水、用火、用电是否规范，是否存在隐患。更换下来的原有材料或构件是否登记造册，原有材料或构件是否被妥善保管或处置。 |  | 合格 基本合格 不合格 |  |
| 综合评定等次 |  |  |  | 合格 基本合格 不合格 |  |  |
| 其他情况： |  |  |  |  |  |  |
| 专家签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表4

广州市文物保护工程检查意见汇总表

（本表由检查专家填写）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 检查专家姓名 | 专家个人评定等次意见 |
|  | 合格 基本合格 不合格 |
|  | 合格 基本合格 不合格 |
|  | 合格 基本合格 不合格 |
| 检查结论 | 合格 基本合格 不合格 |
| 总体评价 |  |
| 整改建议 |  |
| 专家组长： 成 员： 年 月 日 |  |